LT 138 kV ANTA – SIMPLÍCIO - ROCHA LEÃO

Programa de monitoramento e controle de processo erosivos

Inspeção Técnica do Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos

Sumário

1.	Introdução.	5

2.	Caracterização técnica.	6

2.1.	Descrição da geologia, geotecnia e geomorfologia da LT.	6

2.1.1.	Geologia:	6

2.1.2.	Geotecnia:	6

2.1.3.	Geomorfologia:	6

3.	Descrição das atividades	8

3.1.	Ilustração fotográfica	9

3.2.	Subestação de anta:	9

3.3.	LT 138 KV Anta – Simplício:	10

3.3.1.	Região da Torre 12	10

3.3.2.	Região da Torre 17	11

3.3.3.	Região da Torre 25	12

3.3.4.	Região da Torre 25	13

3.3.5.	Região da Torre 26	14

3.3.6.	Região da Torre 59	15

3.4.	LT 138 kv Simplício – Rocha Leão	16

3.4.1.	Região da Torre 4	16

3.4.2.	Região da Torre 5	17

3.4.3.	Região da Torre 6	18

3.4.4.	Região da Torre 7	19

3.4.5.	Região da Torre 7	20

3.4.6.	Região da Torre 16	21

3.4.7.	Região da Torre 21	22

3.4.8.	Região da Torre 25 26 27 28	23

3.4.9.	Via de acesso região da Torre 32 e 33	24

3.4.10.	Região da Torre 32 e 33	27

3.4.11.	Região da Torre 37	28

3.4.12.	Região da Torre 38	29

3.4.13.	Região da Torre 39	30

3.4.14.	Região da Torre 40	34

3.4.15.	Região da Torre 56 e 57	35

3.4.16.	Região da Torre 57	36

3.4.17.	Região da Torre 67	37

3.4.18.	Região da Torre 98	38

3.4.19.	Região da Torre 118 e 119	39

3.4.20.	Região da Torre 120	42

3.4.21.	Região da Torre 124	44

3.4.22.	Região da Torre 125	46

3.4.23.	Região da Torre 155	47

3.4.24.	Região da Torre 156	48

3.4.25.	Região da Torre 163	49

3.4.26.	Região da Torre 181	51

3.4.27.	Acesso 184	52

3.4.28.	Região da Torre 184 e 185	55

3.4.29.	Região da Torre 187	57

3.4.30.	Região da Torre 189	59

3.4.31.	Região da Torre 189	61

3.4.32.	Via de acesso à região da Torre 193 192 191	62

3.4.33.	Região da Torre 193 192 191	64

3.4.34.	Região da Torre 194	65

3.4.35.	Região da Torre 211	66

3.4.36.	Subestação de Rocha Leão:	67

4.	Conclusões e recomendações	68

# Introdução.

Este relatório apresenta as observações feitas no período dos dias 20, 21, 22 e 23 de maio de 2024, nos serviços de Inspeção Técnica da LT 138 kV Anta - Simplício - Rocha Leão. Como ilustração, a imagem do traçado consta em anexo deste relatório.

Esta inspeção atende os preceitos da LO Nº1116/2012, emitida pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, no que concerne ao “Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos”.

Neste relatório foram identificadas obras de arte em estradas de acesso que possuíam alguns processos erosivos, principalmente erosão Zoogênica, em caminhos de dessedentação e nas faixas de domínio da LT, produzidas por animais, e foram executadas pela gerência de obra de linhas de transmissão de Furnas. Quanto aos relatórios emitidos desde o começo da licença foram os seguintes:

- RT.GEC.E.040.2016;

- RT.GEC.E.013.2017; -

- RT.GEC.E.028.2017; -

- RT.GSB.E.010.2018; -

- RT.GSB.E.046.2018; -

- RT.GSB.E.026.2019; -

- RT.GSB.E.024.2020; -

- RT.DGSB.018.2021; -

- RT.DSB.E.026.2022; -

- RT.DSB.E.114.2022; -

- RT.DSB.E.001.2023; -

- RT.DSB.E.005.2023; -

# Caracterização técnica.

# Descrição da geologia, geotecnia e geomorfologia da LT.

# Geologia:

Quanto aos aspectos geológicos, o corredor pode ser dividido em rochas de embasamento, gnaisses, granitos e migmatitos desde a Subestação de Anta até a Subestação de Simplício, e da subestação Simplício de incluindo o trecho da torre 1, perpassando o rio Paraíba do Sul até a torre 218, e entre a torre 231 até a subestação de Rocha Leão.

Da torre 218 até a torre 231 os terrenos são sedimentares quaternários, coluvionares e aluvionares, constituídos por areias, cascalhos, argilas e turfa, com entorno de morros, com de rochas de embasamento, granitos e granitoides.

# Geotecnia:

Os aspectos geotécnicos desta linha de transmissão possuem dois trechos distintos: Solos espessos, superiores a 8 metros de espessura, ocorrem entre a Subestação de Anta e Subestação de Simplício até a torre 217, e entre a torre 231 até a subestação de Rocha Leão. Temos casos que ocasionalmente as torres estão assentes diretamente em rocha, no caso a torre 14 no trecho Simplício - Rocha Leão.

Entre as torres 217 e 231 ocorrem sedimentos aluvio coluvionares com profundidades superiores a 20 metros, entre morrotes meia laranja, com solos entre 6 e 10 metros de espessura, até Subestação Rocha Leão da Ampla. As torres 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 240, 241 e 242, estão assentes em terrenos sedimentares sendo as demais 243 até a subestação de Rocha Leão assentes em terrenos oriundos de rochas gnáissicas.

# Geomorfologia:

Em termos gerais a LT perpassa em terrenos com as seguintes caraterísticas geomorfológicas:

A LT atravessa ortogonalmente o rio Paraíba do Sul, entre as torres 1 e 2, onde o terreno tem características de ondulações suaves desde a Subestação de Anta até à Subestação de Simplício. Ao todo são 60 torres, com cotas de 200 a 300 metros.

A LT torna a atravessar o rio Paraíba do Sul, a partir da Subestação Simplício, entre as torres 3 e 4 e adentra um terreno de relevo acidentado entre este e o rio até a torre 35, com cotas médias em 700 metros.

- Entre as torres 35 e 40, o terreno é muito ondulado, com cotas médias de 300 metros.

- Entre as torres 40 e 50 o terreno é acidentado com cotas de até 900 metros.

- Entre as torres 50 e 60 o terreno é muito ondulado, cotas de 600 metros.

- Entre as torres 60 e 100 o terreno é acidentado com cotas de até 1100 metros.

- Entre as torres 100 e 160 o terreno é muito ondulado com cotas médias de 800 metros.

- Entre as torres 160 e 205 o terreno é acidentado com cotas de até 1100 metros.

- Entre as torres 205 e 217 o terreno fica suavemente ondulado em pequenas planícies sedimentares, até a torre 217, com cotas médias de 60 metros.

- Entre as torres 217 e 251, na região da Subestação de Rocha Leão, o terreno tem morros em formado meia laranja com contornos formados por terrenos de origem eflúvio lacustres com sedimentos alternados colúvio-aluvionares, com cotas variando de 20 a 50 metros.

# Descrição das atividades

Nesta inspeção foram vistoriadas torres com focos erosivos e locais críticos com ocorrência de processo de erosões e ou escorregamentos, dentro da faixa de domínio e nas estradas de acesso. Estes processos com escorregamentos ocorreram principalmente no período de chuvas em janeiro de 2011, durante a construção da LT, com recuperação natural e espontânea com gramíneas.

As áreas onde foram identificados focos erosivos concentram-se nas estradas de acesso que também servem de caminho preferencial para dessedentação do gado.

Entre as Subestações de Anta e Simplício não foram identificados problemas de focos erosivos ou escorregamentos, pois é um local de relevo de baixa declividade, sem escorregamentos ou solapamentos.

Na Subestação de Anta foi observado que o concreto projetado e enrocamento resultante do tratamento para estabilização do talude acima da subestação, no período construtivo, estão com condições adequadas, sem anomalias que indique comprometimento de seu desempenho.

# Ilustração fotográfica

# Subestação de anta:

Foto 1 - Subestação de Anta, com tratamento de concreto projetado e enrocamentos no talude a montante da subestação e parede de contenção com blocos de concreto, estável.

# LT 138 KV Anta – Simplício:

# Região da Torre 12

Foto 2 - Região da Torre 12 em meio a pastagens da LT Anta – Simplício.

# Região da Torre 17

Foto 3 - Região da Torre 17 em meio a pastagens da LT Anta – Simplício, em estrada de acesso sem erosões.

# Região da Torre 25

Foto 4 - Região da Torre 25 em meio a pastagens da LT Anta – Simplício, com presença de arbustos e árvores de porte esparsas. Observam-se caminhos de dessedentação na área e a estrada de acesso apresenta boas condições de trafegabilidade, sem processos erosivos

# Região da Torre 25

Foto 5 - Região da Torre 25 em meio a pastagens da LT Anta – Simplício, com presença de arbustos e árvores de porte esparsas no primeiro plano e vegetação mais alta ao fundo, acompanhando o relevo.

# Região da Torre 26

Foto 6 -Região da Torre 26 situada em área bem vegetada da LT Anta – Simplício, com cobertura predominante de pastagens, arbustos e árvores de porte variado, sem indícios de processos erosivos ou instabilidades no terreno.

# Região da Torre 59

Foto 7 - Região da Torre 59 com talude estabilizado por meio de tratamento com manta e revegetação composta por arbustos, apresentando condições gerais de estabilidade.

# LT 138 kv Simplício – Rocha Leão

# Região da Torre 4

Foto 8 - Região da Torre 4 situada em área de pastagem, em terreno declivoso, inserida em ambiente predominantemente ocupado por pastagens.

# Região da Torre 5

# Região da Torre 6

Foto 9 - Região da Torre 6 situada em área de pastagem, com presença de poucos arbustos. Observam-se sulcos erosivos próximos à torre, caracterizando erosão ativa na área de servidão.

# Região da Torre 7

Foto 10 - Região da Torre 7 com estrada de acesso recuperada, apresentando estabilização dos processos erosivos previamente identificados. A estrutura encontra-se assente em solo de natureza argilosa siltosa, com coloração avermelhada.

# Região da Torre 7

Foto 11 - Vista geral das Torres 7, 8 e 9 inseridas em área predominantemente ocupada por gramíneas, com presença de árvores de porte esparso ao longo do relevo, sem evidências de processos erosivos significativos no campo visual apresentado.

# Região da Torre 16

Foto 12 - Região da Torre 17 inserida em área de pastagem, com ocorrência pontual de caminhos de dessedentação no entorno e cobertura vegetal composta predominantemente por gramíneas

# Região da Torre 21

Foto 13 - Montagem fotográfica da região da Torre 21, área anteriormente afetada por escorregamento ocorrido em 2011, onde se observa o início do surgimento de sulcos superficiais no terreno, caracterizando processo erosivo incipiente no momento da inspeção.

# Região da Torre 25 26 27 28

Foto 14 - Região das Torres 26, 27 e 28 inserida em área de pastagem, com trechos de mata nativa secundária intercalados, e estrada de acesso apresentando boas condições de uso e trafegabilidade, sem indícios de processos erosivos significativos.

# Via de acesso região da Torre 32 e 33

Foto 15 - Via de acesso às Torres 32 e 33 apresentando sulcos superficiais ao longo do trajeto, associados a processos erosivos incipiente restrito à estrada, sem interferência na faixa de servidão.

Foto 16 - Trecho da via de acesso às Torres 32 e 33 com presença de sulcos no leito da estrada, caracterizando desgaste superficial, sem comprometimento da estabilidade do terreno adjacente.

Foto 17 - Região das Torres 32 e 33 em área de pastagem, com vegetação esparsa e resquícios de mata secundária, não sendo observados processos erosivos na área das torres ou na faixa de servidão.

# Região da Torre 32 e 33

Foto 18 - Vista ampliada das Torres 32 e 33 inseridas em área predominantemente ocupada por pastagens, com vegetação arbórea esparsa e remanescentes de mata secundária ao longo do relevo, sem evidências de processos erosivos na faixa de servidão ou no entorno imediato das estruturas.

# Região da Torre 37

Foto 19 - Região da Torre 37 inserida em área de pastagem com cobertura de gramíneas, presença de gado e terreno com declividade acentuada, não sendo observados sinais de processos erosivos em estágio avançado no momento da inspeção.

# Região da Torre 38

Foto 20 - Região da Torre 38, cuja estrada de acesso apresenta forte declividade e registro histórico de processos erosivos incipientes, mantendo, no momento da inspeção, condições semelhantes às observadas na última vistoria, sem evolução significativa dos processos anteriormente identificados.

# Região da Torre 39

Foto 21 - Vista geral da região da Torre 39, em área de pastagem com presença de gado e relevo íngreme, situada dentro da faixa de servidão, onde se observa processo erosivo associado a escorregamento ocorrido em 2011, atualmente em lenta recuperação natural.

Foto 22 - Detalhe da área na faixa de servidão da Torre 39, relacionada a processo erosivo decorrente de escorregamento histórico de 2011, atualmente em estágio avançado de estabilização, com cobertura vegetal quase integral por gramíneas.

Foto 23 - Processo erosivo localizado fora da faixa de servidão da Torre 39, em área de pastagem com presença de gado e relevo íngreme, associado a escorregamento histórico, sem reflexos sobre a estabilidade da torre ou da faixa de servidão no momento da inspeção.

Foto 23 A - Vista geral da via de acesso a torre 39, evidenciando processo de ravinamento de grande porte, associado ao escoamento concentrado de água pluviais e carreamento volumétrico de material sólido.

Foto 23 B - Vista geral da via de acesso a torre 39, evidenciando processo de ravinamento de grande porte, associado ao escoamento concentrado de água pluviais e carreamento volumétrico de material sólido.

# Região da Torre 40

Foto 24 - Região da Torre 40, onde há registro histórico de medidas de controle e recuperação de processos erosivos, observando-se, no momento da inspeção, a reativação de processo de ravinamento no entorno, associada às condições de declividade e uso da área.

# Região da Torre 56 e 57

Foto 25 - Região das Torres 56 e 57 inseridas em área de pastagem, com relevo caracterizado por morrotes e pequenos morros, não sendo observados sinais de processos erosivos de grande porte no entorno imediato das estruturas.

# Região da Torre 57

Foto 26 - Montagem fotográfica do pequeno morro na região da Torre 57, evidenciando que a área se mantém predominantemente estável, com ocorrência pontual de escorregamentos superficiais, sem comprometimento da estabilidade geral do terreno no momento da inspeção.

# Região da Torre 67

Foto 27 - Região da Torre 67 situada no alto de um morro, com presença de vegetação densa no topo, caracterizando cobertura vegetal mais fechada em relação às áreas adjacentes.

# Região da Torre 98

Foto 28 - Região da Torre 98, associada a escorregamento ocorrido em 2011, mantendo condições semelhantes às registradas na última vistoria, sem alterações significativas no quadro de processos erosivos anteriormente identificados.

# Região da Torre 118 e 119

Foto 29 - Vista geral das Torres 118 e 119 inseridas em área predominantemente ocupada por pastagens, com relevo ondulado e estrada de acesso associada ao trecho.

Foto 30 - Vista ampliada do trecho após a Torre 119, evidenciando a estrada de acesso, a qual apresenta sinais de deterioração superficial ao longo do traçado.

Foto 31 - Detalhe de processo de ravinamento identificado na estrada de acesso às Torres 118 e 119, caracterizando erosão concentrada associada ao escoamento superficial.

Foto 32 - Outro detalhe do processo de ravinamento na estrada de acesso às Torres 118 e 119, evidenciando aprofundamento localizado do sulco erosivo.

# Região da Torre 120

Foto 33 - Vista geral da região da Torre 120, inserida em área de pastagem, com estrada de acesso associada ao trecho.

Foto 34 - Detalhe da estrada de acesso à Torre 120, apresentando grandes sulcos ao longo do leito, caracterizando processo erosivo mais pronunciado restrito à via de acesso.

# Região da Torre 124

Foto 35 - Vista geral da região da Torre 124, inserida em área de relevo suavemente ondulado, com presença de pequenos morros, caminhos de gado e início de processos erosivos nas proximidades da faixa de servidão e da via de acesso.

Foto 36 - Vista complementar da Torre 124, evidenciando a proximidade da estrutura com a via de acesso e o alinhamento da faixa de servidão, sem indícios de processos erosivos de grande porte no entorno imediato da torre.

# Região da Torre 125

Foto 37 - Região da Torre 125, área com registro histórico de processos erosivos associados a caminhos de dessedentação, atualmente apresentando avanço significativo das medidas de recuperação, com estabilização progressiva do terreno, revegetação por gramíneas e leguminosas e melhorias nas condições de drenagem superficial.

# Região da Torre 155

Foto 38 - Região da Torre 155 inserida em área predominantemente ocupada por pastagens, com presença pontual de árvores de pequeno porte, não sendo observados indícios de processos erosivos relevantes no entorno imediato da estrutura.

# Região da Torre 156

Foto 39 - Região da Torre 156 localizada no topo de morro com declividade acentuada, inserida em área com presença de árvores esparsas e em proximidade a trechos de mata secundária, sem evidências de processos erosivos significativos no momento da inspeção.

# Região da Torre 163

Foto 40 - Vista da região da Torre 163, com as Torres 162 e 161 ao fundo, inserida em terreno com declividade acentuada, apresentando plantação de legumes na base da torre, sem indícios de processos erosivos na área da estrutura ou na faixa de servidão.

Foto 41 - Vista do vale de fundo amplo e encostas suavemente modeladas na região das Torres 163A e 164, com presença de diversas áreas de cultivo agrícola distribuídas ao longo do fundo do vale e das vertentes, não sendo observados sinais de processos erosivos no entorno das estruturas.

# Região da Torre 181

Foto 42 - Região da Torre 181 associada a histórico de escorregamentos ocorridos em 2011, apresentando atualmente condições predominantemente estabilizadas. Observa-se a presença de canteiro de obras ativo na região, sob responsabilidade de outra empresa, sem relação direta com a operação ou manutenção da LT inspeciona.

# Acesso 184

Foto 43 - Trecho da estrada de acesso à Torre 184 apresentando sulcos ao longo do leito, caracterizando desgaste superficial associado ao escoamento de águas pluviais.

Foto 44 - Outro trecho da estrada de acesso à Torre 184 com presença de sulcos longitudinais, evidenciando processo erosivo superficial restrito à via de acesso.

Foto 45 - Detalhe da estrada de acesso à Torre 184, onde se observam sulcos recorrentes ao longo do traçado, sem interferência direta na faixa de servidão ou na estabilidade da estrutura.

# Região da Torre 184 e 185

Foto 46 - Região das Torres 184 e 185 inserida em área de forte declividade, onde se observam processos erosivos associados a deslizamento, os quais se mantêm ativos nesta inspeção, ocorrendo dentro da faixa de domínio.

Foto 47 - Região das Torres 184 e 185 inserida em área de forte declividade, onde se observam processos erosivos associados a deslizamento, os quais se mantêm ativos nesta inspeção, ocorrendo dentro da faixa de domínio.

# Região da Torre 187

Foto 48 - Vista geral da região da Torre 187 inserida em área de pastagem, situada em morro com declividade acentuada, onde se observam caminhos de gado e o início de processo erosivo caracterizado por sulcos e ravinamento.

Foto 49 - Detalhe do início do processo erosivo na região da Torre 187, com formação de sulcos e ravinamento superficiais associados à circulação de gado em área de pastagem.

# Região da Torre 189

Foto 50 - Vista geral da região da Torre 189 localizada no topo de morro, inserida em área de pastagem, com presença de caminhos de gado e indícios de ravinamento no entorno.

Foto 51 - Detalhe do processo de ravinamento identificado na região da Torre 189, associado à circulação de gado em área de topo de morro, caracterizando processo erosivo em desenvolvimento.

# Região da Torre 189

Foto 52 - Detalhe do processo de ravinamento identificado na região da Torre 189, associado à circulação de gado em área de topo de morro, caracterizando processo erosivo em desenvolvimento.

# Via de acesso à região da Torre 193 192 191

Foto 53 - Via de acesso às Torres 191, 192 e 193 em boas condições de uso e trafegabilidade, sem indícios relevantes de processos erosivos ao longo do trecho vistoriado.

Foto 54 - Vista da via de acesso às Torres 191, 192 e 193, com registro de canteiro de obras ativo na região, sob responsabilidade de outra empresa e associado a outra linha de transmissão, sem interferência direta na faixa de servidão da LT inspecionada.

# Região da Torre 193 192 191

Foto 55 - Vista ampla da região da Torre 193, evidenciando canteiro de obras ativo e novas torres pertencentes a outra linha de transmissão, não sendo observados processos erosivos na área da torre ou na faixa de servidão da LT inspecionada.

# Região da Torre 194

Foto 56 - Região da Torre 194 com presença de nova torre pertencente a outra linha de transmissão, não sendo observados processos erosivos na faixa de servidão da LT inspecionada no momento da inspeção.

# Região da Torre 211

Foto 57 - Região da Torre 211, área associada a histórico de instabilidades ocorridas em 2011, atualmente apresentando condições predominantemente estabilizadas, sem indícios de processos erosivos ativos na faixa de servidão no momento da inspeção.

# Subestação de Rocha Leão:

Foto 58 - Região da Torre 211, área associada a histórico de instabilidades ocorridas em 2011, atualmente apresentando condições predominantemente estabilizadas, sem indícios de processos erosivos ativos na faixa de servidão no momento da inspeção.

# Conclusões e recomendações

A inspeção técnica realizada ao longo da LT Anta – Simplício – Rocha Leão permitiu avaliar as condições atuais dos processos erosivos, das áreas de servidão, das estruturas e das estradas de acesso, considerando o histórico de eventos registrados, em especial os escorregamentos associados ao período chuvoso de 2011.

De modo geral, observa-se que grande parte das áreas anteriormente afetadas por processos erosivos permanece em condição de estabilização ou apresenta evolução compatível com os registros históricos, com cobertura vegetal predominante por gramíneas e ausência de comprometimento estrutural das torres ou da faixa de servidão. As medidas de controle e recuperação executadas ao longo dos anos mostram-se, em sua maioria, eficazes, contribuindo para a manutenção da estabilidade dos terrenos.

Entretanto, durante esta inspeção foram identificados processos erosivos recentes ou em estágio inicial, não descritos em relatórios anteriores, caracterizados principalmente por sulcos e ravinamentos incipientes associados às estradas de acesso, topos de morros e áreas com relevo acentuado. Em trechos específicos, como nas regiões das Torres 184 e 185, verificou-se a manutenção de processos erosivos ativos, associados a deslizamentos em áreas de forte declividade, concentrados tanto na faixa de domínio quanto nas vias de acesso.

No trecho Simplício – Rocha Leão, destaca-se a região da Torre 39, onde, embora a área da estrutura e a faixa de servidão apresentem condições predominantemente estabilizadas, foi identificado processo de ravinamento de grande porte na via de acesso, com seção transversal superior a 5 metros, associado ao escoamento concentrado das águas pluviais e ao carreamento volumétrico de material sólido. Esse material ultrapassa os limites da faixa de servidão e atinge áreas rurais adjacentes, resultando em deposição significativa de sedimentos em propriedades de terceiros.

Diante do exposto, recomenda-se a execução de ações corretivas pontuais nos trechos onde foram identificados processos erosivos ativos ou em desenvolvimento, com prioridade para:

- Adequação e melhoria da drenagem superficial nas estradas de acesso;

- Correção localizada de sulcos e ravinamentos incipientes;

- mitigação do carreamento de sedimentos em trechos com influência direta sobre áreas de terceiros, com atenção especial à via de acesso da Torre 39;

- Estabilização de áreas com reativação de processos erosivos em terrenos de maior declividade.

As intervenções a serem adotadas devem ser compatíveis com as características geomorfológicas e com o uso atual do solo, de modo a prevenir a progressão dos processos identificados e garantir a manutenção das condições de estabilidade observadas ao longo da linha de transmissão.

# Imagem de satélite da LT 138 kV Anta-Simplício e LT 138 kV Simplício-Rocha Leão

Imagem de satélite da LT 138 kV Anta-Simplício e LT 138 kV Simplício-Rocha Leão dentro da mesma Licença de Operação e estradas de acesso

Elaborado por:

Matheus Lima silva:

_________________________________________

Victor Britto França

_________________________________________

Rodrigo Nascimento

_________________________________________

Revisto po