# Tabela de Criticidade e Solucao Tecnica (Erosoes)

## 1. Objetivo

Este documento explica, de forma operacional, como funciona a classificacao de criticidade de erosoes no projeto, e como a sugestao de solucao tecnica e definida.

Fonte canonica de regra:

backend/utils/criticalityV2.js

backend/__tests__/criticality.test.js

## 2. Formula Geral

Score total:

`Score = T + P + D + S + E`

Onde:

`T` = tipo de erosao

`P` = profundidade

`D` = declividade

`S` = tipo de solo

`E` = exposicao (distancia da estrutura)

## 3. Tabela de Classificacao por Dimensao (T/P/D/S/E)

### 3.1 Tipo de erosao (T)

| Classe | Regra | Pontos |
| --- | --- | --- |
| T1 | laminar | 0 |
| T2 | sulco | 2 |
| T3 | ravina | 4 |
| T4 | vocoroca, movimento_massa | 6 |

### 3.2 Profundidade (P)

| Classe | Regra (m) | Pontos |
| --- | --- | --- |
| P1 | `<= 1` | 0 |
| P2 | `> 1 e <= 10` | 2 |
| P3 | `> 10 e <= 30` | 4 |
| P4 | `> 30` | 6 |

### 3.3 Declividade (D)

| Classe | Regra (graus) | Pontos |
| --- | --- | --- |
| D1 | `< 10` | 0 |
| D2 | `>= 10 e <= 25` | 2 |
| D3 | `> 25` | 4 |

### 3.4 Tipo de solo (S)

| Classe | Regra | Pontos |
| --- | --- | --- |
| S1 | lateritico | 0 |
| S2 | argiloso | 2 |
| S3 | solos_rasos, arenoso | 4 |

### 3.5 Exposicao por distancia da estrutura (E)

| Classe | Regra (m) | Pontos |
| --- | --- | --- |
| E1 | `> 50` | 0 |
| E2 | `>= 20 e <= 50` | 2 |
| E3 | `>= 5 e < 20` | 4 |
| E4 | `< 5` | 6 |

## 4. Faixas de Criticidade Final (C1-C4)

| Codigo | Classe | Faixa de Score | Tipo de medida (base) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Baixo | 0 a 7 | preventiva |
| C2 | Medio | 8 a 15 | corretiva_leve |
| C3 | Alto | 16 a 23 | corretiva_estrutural |
| C4 | Muito Alto | >= 24 | engenharia_PRAD |

## 5. Sugestao de Solucao Tecnica por Criticidade

### 5.1 C1 (preventiva)

Exemplos de solucoes sugeridas:

Cobertura vegetal (gramineas, ressemeadura)

Curvas de nivel, plantio em faixas

Mulching / palhada / biomanta leve

Controle de trafego

Regularizacao leve de acesso

### 5.2 C2 (corretiva_leve)

Exemplos de solucoes sugeridas:

Barraginhas e pequenos terracos

Sangradouros laterais / lombadas de agua

Canaletas vegetadas / valetas rasas

Hidrossemeadura + biomantas leves

Reperfilamento de caixa de estrada

### 5.3 C3 (corretiva_estrutural)

Exemplos de solucoes sugeridas:

Reconformacao de taludes

Sarjetas de crista / canaletas revestidas

Escadas hidraulicas / bacias de dissipacao

Check dams

Bioengenharia robusta

Enrocamento lateral em acessos criticos

Protecao de base de torres

### 5.4 C4 (engenharia_PRAD)

Exemplos de solucoes sugeridas:

Rede completa de drenagem da bacia

Drenos profundos para piping

Diques de terra / barragens com vertedouro protegido

Estruturas de contencao (muros, gabioes)

Reperfilamento amplo + revegetacao com nativas

Monitoramento periodico com marcos

PRAD com acompanhamento semestral/anual

## 6. Politica Contextual (Ajustes da Recomendacao)

A recomendacao tecnica base pode ser ajustada por contexto.

### 6.1 Cap para monitoramento em C1/C2

Quando a erosao estiver em um dos cenarios abaixo, o sistema prioriza `monitoramento`:

localizacao_exposicao = `area_terceiros`; ou

declividade classe `D1` ou `D2`.

Nesse caso:

`lista_solucoes_sugeridas` vira a lista de monitoramento (base de C1)

`lista_solucoes_possiveis_intervencao` guarda as demais intervencoes como opcao

`recomendacao_contextual` explica o motivo do cap

### 6.2 Filtro de solucoes de torre em contexto de acesso distante

Quando:

estrutura_proxima = `acesso` (ou local de acesso), e

distancia_estrutura_m >= 20, e

nao for contexto de torre/fundacao,

O sistema remove solucoes especificas de protecao de torre, como:

protecao de base de torres

anel drenante

## 7. Fluxo de Decisao C1-C4 (texto)

Classificar T, P, D, S e E com base nos dados informados.

Somar pontos para obter o `Score`.

Converter `Score` em `Codigo` (C1, C2, C3 ou C4).

Buscar recomendacao base pela faixa de criticidade.

Aplicar filtros contextuais:

Se C1/C2 com area_terceiros ou D1/D2: cap para monitoramento.

Se acesso distante de torre: remover solucoes especificas de torre.

Retornar:

`tipo_medida_recomendada`

`lista_solucoes_sugeridas`

`lista_solucoes_possiveis_intervencao` (quando aplicavel)

`recomendacao_contextual`

## 8. Exemplos Rapidos

### Exemplo A: C2 com cap para monitoramento

Entrada simplificada:

tipo_erosao: sulco

profundidade_m: 6

declividade_graus: 12

tipo_solo: argiloso

distancia_estrutura_m: 25

localizacao_exposicao: area_terceiros

Resultado esperado:

score 8 -> C2

tipo_medida_recomendada = monitoramento

lista_solucoes_sugeridas = lista preventiva/monitoramento

lista_solucoes_possiveis_intervencao preenchida

### Exemplo B: C3 sem cap contextual

Entrada simplificada:

tipo_erosao: movimento_massa

profundidade_m: 11

declividade_graus: 12

tipo_solo: arenoso

distancia_estrutura_m: 25

Resultado esperado:

score 16 -> C3

tipo_medida_recomendada = corretiva_estrutural

lista_solucoes_possiveis_intervencao vazia

## 9. Observacoes de Uso

O backend e a fonte canonica da criticidade.

O frontend deve exibir resultado e classes conforme retorno canonico.

Para auditoria, sempre registrar codigo final (`C1-C4`) junto do score.

## 10. Referencias Tecnicas

backend/utils/criticalityV2.js

backend/__tests__/criticality.test.js

docs/api-erosoes-calcular-phase2.md

docs/api-backend.md

Documento gerado automaticamente a partir de docs/tabela-criticidade-solucoes.md